УСТЬ-КЕМСКИЙ ВЕСТНИК

№19 от 03.07.2025  года

Инструкция по пожарной безопасности для жителей индивидуальных жилых домов в сельской местности.
Следите за исправностью электрических сетей, приборов, печей и газового оборудования.
Перед началом отопительного сезона проверьте и отремонтируйте печи и дымоходы. Перед каждой топкой проверяйте, нет ли трещин в дымоходе и печи.
На полу из легковоспламеняющихся материалов перед печью должен лежать металлический лист размером 50×70 сантиметров.
Не используйте бензин, керосин или другие легковоспламеняющиеся жидкости для розжига печей.
Очищайте дымоходы и трубы печей от сажи перед отопительным сезоном и каждые три месяца в течение всего сезона.
Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и включённую бытовую технику.
Не сушите дрова, одежду и другие материалы на печи или рядом с ней.
Не оставляйте детей без присмотра рядом с газовыми и электрическими приборами или топящимися печами. Прячьте спички в недоступном для детей месте и не разрешайте им играть с огнём.
Не используйте самодельные предохранители (скрутки, проволоку и т. п.) для защиты электрических сетей.
При использовании электроутюгов, плит и чайников используйте несгораемые подставки.
Не ставьте бытовую технику рядом со сгораемыми материалами.
Не вешайте абажуры или люстры на электрические провода, не оборачивайте лампочки бумагой или тканью.
Отключайте от сети все приборы, кроме холодильника, перед уходом из дома.
Не храните на чердаке легковоспламеняемые материалы, кроме оконных рам. Их нужно складывать не ближе 1 метра от дымохода и не загораживать проход.
Не складируйте дрова и другие горючие материалы в противопожарных разрывах между домами и не ставьте там автомобили.
Не загромождайте подъездные пути к дому и водоисточникам.
Запрещается разводить костры и выбрасывать тлеющие угли и золу рядом с домами, особенно в ветреную погоду.
- Не курите и не используйте открытый огонь во время ремонта с использованием легковоспламеняющихся растворителей, лаков, красок и химии. Не нагревайте лаки на открытом огне.
- Летом рядом с домом должна быть ёмкость с водой, ведро и приставная лестница.

- Не держите сено ближе 50 метров от жилых строений. Соблюдайте противопожарные разрывы между домами.

При пожаре немедленно звоните по телефону 101 или 112, указывая точный адрес и что горит. Затем начните эвакуацию людей и тушение пожара подручными средствами.

Инструктор ППП ПЧ-123 ОПО-2 Н.АюПечерская.

| Учредитель: Глава Усть-Кемского сельсовета Усть-Кемь А.И. Марсал | Ответственный за выпуск Р.А.Попов | Отпечатано в администрации Усть-Кемского сельсовета по адресу: п. Усть-Кемь ул. Калинина 13 тел.77- 2-21 тираж 50 экземпляров |
| --- | --- | --- |